WS001の初期設定について記述します。Bluetooth BLE管理アプリが必要となります。例としてスマホアプリLightBlueを用いて記述します。

- 初回起動時、または電源ONから３秒以内に右上をタッチし続けると設定モードになります。

- スマホアプリLightBlueでWS001に接続します。

- WritableのUUIDを選択します。

- UTF-8 Stringを選択してテキストを入力後にWRITEを選択するとデータを送信できます。最初はSSIDとパスワードを設定します。WS001の画面に従い設定して下さい。

- WS001の画面に従い、前述の方法でエリアコードを設定していきます。101エリアコードから１行を選択し設定して下さい。

- 最後にダークモードを設定します。0で通常モード、1でダークモードです。